Ort		Datum

Täby                                     	2025-05-23

Vår referens	Uppdragsgivare

Eskil Vikström                                       		              Thomas Jan Öster
Enspecta AB

Biskopsgränd 6

187 73, Täby

#### Objekt

Bylegård 31

## Mättillfälle

## Mätning utfördes 2025-05-20

Resultat

Indikeringen gjordes i utrymmet sovrum på övre plan och varade i ca 48 timmar.

Vilket visade ett värde på 15 Bq/m³. Gränsvärdet för radon går vid 200 Bq/m³. Resultatet visade på lågt värde. Indikeringen som är gjord är en stickprovskontroll. Indikeringsvärdena kan variera från mätplats, årstid och väderförhållande.

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m³. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m³, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler.

Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i grunden eller källaren. Det är vanligt att trycket inomhus är lägre än i marken under huset, på grund av termik eller fläktventilation. Detta kan leda till att markluften sugs in i källarutrymmen och lokaler i främst bottenvåningar genom de otätheter och öppningar som finns. Radon kan även avges från vissa byggmaterial, exempelvis blåbetong, som baseras på uranhaltig alunskiffer.

Stockholm 2025-02-23

Utförd av:

Eskil Vikström

Byggnadsingenjör

Enspecta AB